ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владивосток                                                        № ______

О внесении изменений в постановление

Правительства Приморского края от 30 января

2020 года № 59-пп «Об утверждении местных

нормативов градостроительного проектирования

Надеждинского муниципального района

и поселений, входящих в его состав»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

- Внести в постановление Правительства Приморского края                    от 30 января 2020 года № 59-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в его состав» (далее – постановление) следующие изменения:

  - Дополнить постановляющую часть постановления пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Действия местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, вошедших в его состав, не распространяются на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и представлена на утверждение в установленном порядке до вступления в силу таких нормативов.»;

  - В местных нормативах градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района, утвержденных постановлением:

    - В разделе 1:

## в таблице 1.1.1:

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«

| 4. | Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в составе поперечного профиля УДС (специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и улицы в жилой застройке) | уровень обеспеченности | полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./час) | - | - |
|  | в жилых зонах, на рекреационных и иных территориях (специально выделенная полоса для проезда на велосипедах) |  | одна велодорожка на 170 жителей в жилой зоне; одна велодорожка в каждой рекреационной и иных зонах | - | - |

»

дополнить примечания к таблице 1.1.1 пунктом 3 следующего содержания:

«3. Организация велодорожек и их параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными условиями.

Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:

предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;

объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;

транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей;

места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на две квартиры.»;

исключить в таблице 1.7.3 слова «г. Владивосток»;

    - В разделе 3:

исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;

исключить шестой абзац;

  - В местных нормативах градостроительного проектирования Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района, утвержденных постановлением:

    - Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;

    - В разделе 3:

исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;

исключить абзац шестой;

  - В местных нормативах градостроительного проектирования Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района, утвержденных постановлением:

    - Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;

    - В разделе 3:

исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;

исключить абзац шестой;

  - В местных нормативах градостроительного проектирования Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района, утвержденных постановлением:

    - Заменить в абзаце втором части 1 по тексту слова «городского округа» словом «поселения»;

    - В разделе 3:

исключить в абзаце первом слова «всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района (государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами),»;

исключить абзац шестой;

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –

председатель Правительства

Приморского края 		           	                      В.Г. Щербина